附件1-1

施工样板验收及可视化交底记录表

（所填内容仅作示例，请按项目实际情况填写）

工程名称：

| 验收内容 | 卫生间地面及防水工程施工样板 |
| --- | --- |
| 样板位置 | ***项目二标段3#楼东单元3001室卫生间 |
| 施工单位 | ***建设集团有限公司 |
| 计划大面积展开施工时间 | 2016.6.1 |
| 施工及验收执行规范和标准 | 《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》（DBJ 43/T 306—2014）、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》（JGJ/T 304-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001）、《住宅室内防水工程技术规范》（JGJ 298-2013） |
| 图纸或图集节点大样 | （1）最薄20厚1:2水泥砂浆找坡1%坡向地漏，表面原浆压光；（2）1.2厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料，四周上卷300高，淋浴处上卷2400高； （3）钢筋混凝土结构楼板，表面清理，素水泥扫浆缝隙及凹凸处应找平 |
| 工序分层 | （1）结构楼板素浆找平；（2）1.2厚JSⅡ型上翻300；（3）20厚水泥砂浆找坡 |
| 质量控制要点 | - 楼板面找平找坡前应做蓄水试验，对管周及明显渗漏点等重点处理； - 楼面找平找坡时，表面致密光洁，做成半径为100mm 左右大圆弧。3.防水涂料施工应严格控制涂刷遍数及厚度。4.防水施工完成后应进行蓄水试验不少于48h. |
| 符合性检查控制点 | （此栏由监理单位填写） 1.管周、墙角等阴角部位、渗漏点处理；2.防水涂料施工及蓄水试验。 |
| 参加人员 | 建设单位项目负责人：（签字） |
|  | 监理单位总监及相关专监：（签字） |
|  | 施工单位项目经理及其他：（签字） |
|  | 施工单位班组负责人及相关作业人员：（签字） |
|  | 其他单位及人员（签字） |
| 验收及交底时间 | 年 月 日 |

说明：1.交底附件应结合施工样板照片、现场演示照片、交底PPT或视频等其他可视化交底资料；2.可视化交底参加人员可视交底对象及人数多少另附签字及参加交底人员合影照片。

3.符合性检查控制点由工程项目建设、施工、监理单位共同确定。